# 中国移动（浙江）创新研究院2026-2027年人形机器人设备、四足机器人设备及算力拓展包设备项目（包1：人形机器人设备）

技术规范书

中国移动（浙江）创新研究院有限公司

2026年6月

- 总则

  - 概述

本技术规范书即为中国移动（浙江）创新研究院（以下简称甲方），针对中国移动（浙江）创新研究院2026-2027年人形机器人设备、四足机器人设备及算力拓展包设备（包1：人形机器人设备）项目的第三方（以下简称乙方）制定的要求和标准。其目的在于有效规范乙方所提供的硬件设备质量，并作为甲方评价乙方所提供技术服务的依据，保证甲方更为合理的选择和使用相关技术服务。

卖方应保证所提供的设备在功能能力、产品性能、技术指标、服务内容等方面满足本规范的要求。当中国移动（浙江）创新研究院有新建议的功能、性能、技术、服务要求，而本规范又尚未包括或和原规定不符时，则应符合中国移动（浙江）创新研究院新建议的要求。对于中国移动（浙江）创新研究院尚未有标准的，而本规范又未提及的部分，卖方提出其标准，得到买方认可方可执行。

  - 规范要求

（1）卖方应承诺所提供的服务满足本技术规范书的要求。

（2）当买方有新建议，而本技术规范书又尚未包括或和本技术规范书不符时，则应符合买方新建议的要求；对于买方尚未有标准的，而本技术规范书又未提及的部分，卖方提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）未经买方许可，卖方不得以任何形式向第三方提供本文件的全部或部分内容。

（4）买方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。

- 项目总体要求

  - 项目背景

当前具身智能产业进入高速发展期，企业展厅、科技馆、高校及行业场景对智能机器人应用需求持续旺盛。具身智能以大模型为核心大脑，结合感知、决策、运动控制与环境交互，实现从 AI 算法到实体执行的闭环，成为人工智能落地的关键方向。

目前，具身智能产品已正式进入推广运营阶段，并在市场上获得了广泛的关注与积极反响。2026年浙江移动政企客户部正式决策引入具身智能服务产品，联合开展全省范围的业务规模化推广。

  - 建设目标

响应市场对具身智能的迫切需求，提供人形机器人及配套电池等硬件。通过深度融合自主导航、语音对话与手势互动等能力，提升具身智能硬件产品对不同场景的适配性，进一步强化产品市场适应性与竞争力，满足在展厅导览、文旅服务、城市宣传等行业领域的常态化应用。

  - 项目内容要求

本次项目采购的具身智能配套设备共19套，甲方负责提供产品数量、规格参数、技术及验收标准等，乙方根据甲方确认后的方案及需求，提供符合标准的设备，严格把控设备质量，提前完成设备出厂检测、参数调试，确保设备符合甲方预设标准及相关行业规范，避免质量问题影响交付，并制定详细的交付验收方案、流程及标准，配合甲方完成设备交付验收工作，及时处理验收过程中出现的问题，直至验收合格，同时持续跟进甲方设备使用情况，根据甲方后续场景调整、需求升级，提供设备参数优化、功能拓展等技术支持，助力甲方充分发挥具身智能配套设备的应用价值。

- 项目功能要求

卖方应根据本章节的要求提供硬件配置方案，包括但不限于规格参数、规格要求、绿色节能等。

  - 具身智能产品配套设备要求

本章节所列设备为本次采购的核心内容。卖方应保证所提供的设备在功能能力、产品性能、技术指标等方面满足本规范的要求。

3.1.1. 小型人形机器人-教育应用型

该型号主要用于机器人教育、科研开发及家庭陪伴场景，预估数量3台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体参数 | 身高小于1.3m，带电池重量不大于26kg。续航：约60min。 |
| 2 | 自由度 | 总自由度（关节电机）：不小于24；单腿自由度：不小于6个；腰部自由度：不小于2个；单手臂自由度：不小于5个。 |
| 3 | 运动性能 | 手臂最大负载：不小于2kg；小腿+大腿长度：不小于0.6m；手臂臂展：不大于0.45m。 |
| 4 | 传感器配置 | 双目相机、麦克风阵列、扬声器。 |
| 5 | 控制能力 | 支持二次开发，提供机器人模型和仿真接口，支持 Issac sim 等仿真环境。 |
| 6 | 标配功能 | 具备超大关节运动空间：腰部关节：Y±145°、R±25°，膝关节：-10~+145°，髋关节：Y±155°、P-165~+145°、R-50~+100°；全关节中空内走线；关节编码器为双编码器；散热系统：局部风冷散热。 |
| 7 | 算力配置 | 配置不小于100Tops拓展坞，提供AI算法技术支持。 |

3.1.2. 人形机器人-基础导览型

该型号主要用于展厅导览、语音交互及基础动作演示场景，腰部自由度较低，不适用于复杂舞蹈场景，预估数量1台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体参数 | 站立尺寸：高度大于1300mm；折叠尺寸：高度不大于700mm；带电池重量不大于：36kg。 |
| 2 | 自由度 | 总自由度（关节电机）：23；单腿自由度：6个；腰部自由度：1个；单手臂自由度：5个；单手自由度可选配灵巧手和双自由度手腕。 |
| 3 | 运动性能 | 膝关节最大扭矩：120N·m；手臂最大负载：3kg；小腿+大腿长度：0.6m；手臂臂展：约0.45m。 |
| 4 | 标配功能 | 4麦克风阵列、5W扬声器；超大关节运动空间：腰部Z轴±155°，膝关节0~165°，髋关节P+154°/R-30~+170°/Y+158°；全关节中空内走线；关节编码器为双编码器；散热系统：局部风冷散热。 |
| 5 | 算力与感知 | 基础算力：8核高性能CPU；具备不小于100 TOPS超大算力的拓展坞，含AI算法及技术支持；感知传感器：深度相机+3D激光雷达。 |
| 6 | 其他 | 支持智能OTA升级；支持高层和低层的二次开发； |

3.1.3. 人形机器人-高阶动作型

该型号主要用于展厅导览、语音交互及更复杂动作的演示场景，腰部自由度较高，可执行丰富舞蹈动作，预估数量6台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体参数 | 站立尺寸：高度不小于1300mm；折叠尺寸：高度不大于700mm；带电池重量不大于：36kg。 |
| 2 | 自由度 | 总自由度（关节电机）：29；单腿自由度：6个；腰部自由度：3个；单手臂自由度：7个；单手自由度可选配灵巧手和双自由度手腕。 |
| 3 | 运动性能 | 膝关节最大扭矩：120N·m；手臂最大负载：3kg；小腿+大腿长度：0.6m；手臂臂展：约0.45m。 |
| 4 | 标配功能 | 4麦克风阵列、5W扬声器；超大关节运动空间：腰部Z轴±155°，膝关节0~165°，髋关节P+154°/R-30~+170°/Y+158°；全关节中空内走线；关节编码器为双编码器；散热系统：局部风冷散热。 |
| 5 | 算力与感知 | 基础算力：8核高性能CPU；具备不小于100 TOPS超大算力的拓展坞，含AI算法及技术支持；感知传感器：深度相机+3D激光雷达。 |
| 6 | 其他 | 支持智能OTA升级；支持高层和低层的二次开发 |

3.1.4. 人形机器人-灵巧操作型

该型号主要用于需要复杂动作、灵巧操作的展厅导览及科研场景，配备力控灵巧手，可实现精细抓取和手势交互，预估数量2台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体参数 | 站立尺寸：高度大于1300mm；折叠尺寸：高度不大于700mm；带电池重量不大于：36kg |
| 2 | 自由度 | 总自由度（关节电机）不小于：41；单腿自由度不小于：6个；腰部自由度不小于：3个；单手臂自由度不小于：7个。 |
| 3 | 灵巧手 | 配备2只五指灵巧手。 |
| 4 | 运动性能 | 膝关节最大扭矩不小于：120N·m；手臂最大负载不小于：3kg；小腿+大腿长度：0.6m；手臂臂展不小于：0.45m。 |
| 5 | 标配功能 | 4麦克风阵列、5W扬声器；超大关节运动空间：腰部Z轴±155°，膝关节0~165°，髋关节P+154°/R-30~+170°/Y+158°；全关节中空内走线；关节编码器为双编码器；散热系统：局部风冷散热。 |
| 6 | 算力与感知 | 基础算力：8核高性能CPU；具备不小于100 TOPS超大算力的拓展坞，含AI算法及技术支持；感知传感器：深度相机+3D激光雷达。 |
| 7 | 其他 | 支持智能OTA升级；支持高层和低层的二次开发。 |

3.1.5. 轮式机器人-交互感知型

该型号主要用于机房巡检、仓库搬运等复杂动作的环境，具备交互感知反馈，预估数量2台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体参数 | 站立尺寸：最高高度大于1500mm 带电池重量不大于55kg。 |
| 2 | 自由度 | 整机自由度不小于31个；腰部自由度不低于：2个；单手臂自由度不低于：7个；手部自由度不低于：6个。 |
| 3 | 感知系统 | 头部高清相机×1，分辨率不小于3600*1200；手腕高清相机×1，分辨率不小于1920*1080。 |
| 4 | 通信与算力 | wifi6模块×1；麦克风×1；扬声器×1；算力不小于100Tops。 |
| 5 | 配件 | 充电器（用于整机充电）；电池1个（可快拆）；遥控器（用于遥控机器人行走）；支持配置五指灵巧手，含触觉感知：压力，摩擦力，方向等； |
| 6 | 其他 | 支持智能OTA升级；支持二次开发。 |

3.1.6. 配套设备-人形机器人专用电池

本电池为“人形机器人-基础导览型、人形机器人-高阶动作型、人形机器人-灵巧操作型”机器人提供动力，预估数量5块。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池容量 | 额定容量≥9000mAh。 |
| 2 | 电池管理 | 搭载自研电池管理系统（BMS），具备电量显示、过充电保护、过放电保护、短路保护等功能。 |
| 3 | 物理尺寸 | 尺寸≤120mm×80mm×182mm。 |

3.2. 设备规格要求

基本规格符合性：所有设备必须严格满足章节3.1中列出的每一项技术参数。

证明文件为产品文档：必须提供完整的产品规格说明书、用户手册、API/SDK开发文档。

3.3. 绿色节能

在绿色节能方面，供应商应充分考虑产品的维修性和升级性，延长其使用寿命；对产品设计应考虑回收利用的空间。产品应采用可拆卸和可升级设计，便于拆解和回收；应采用可降解、可回收或使用环保材料的包装，减少不必要的包装材料使用。

- 服务要求

  - 培训

卖方需提供针对买方技术人员、操作人员及维护人员的全方位培训。

培训内容：设备原理与结构、安全操作规程、日常维护保养、故障诊断与排除、基础编程与二次开发接口使用。

培训对象与时间：提供不少于16学时的现场集中培训。

交付物：提供完整的、中文编写的培训教材、操作手册及培训记录。

  - 系统安装、调试

卖方负责所有设备在买方指定地点的卸货、搬运、就位安装。

责完成所有设备的电气连接、网络配置、参数初始化及单机功能调试。

负责提供安装调试所需的专用工具、测试仪器及耗材。

安装调试过程应符合现场安全规范，保持环境整洁。

  - 系统集成

4.3.1集成工作协调

卖方作为硬件集成总负责方，需协调自身及各配套设备供应商，确保所有设备兼容、联动正常，并对整体硬件系统的交付质量负责。

4.3.2集成方案编制

合同签订后10个工作日内，卖方须提交详细的《系统集成实施方案》，包括调试大纲、验收测试方案等，供买方评审。

4.3.3集成方案实施

系统联调：完成所有设备安装后，进行系统级联调测试，确保：

机器人可通过通信模块（5G/4G/WiFi）与管控终端稳定连接。

机器人-充电桩对接充电正常

远程控制功能（Web页面或客户端）正常。

自主任务下发、执行、数据回传流程通畅。

各类传感器数据可正确采集并上报。

功能验证：依据技术规范书和参数表，逐项验证机器人及配套硬件的各项功能与性能指标。

交付文档：集成实施结束后，提供完整的竣工资料，包括但不限于安装报告、调试日志、系统配置清单、最终版技术图纸等。

4.3.4集成服务内容

卖方提供的集成服务应涵盖从设备到货至最终验收的全过程，包括硬件安装、基础软件部署（如机器人自带）、系统调试、功能演示、技术移交等。

  - 验收

4.4.1到货验收

全部货物运抵买方指定地点后，买方应在30个工作日内进行到货验收。验收内容包括但不限于：核对货物包装、型号、规格、数量是否与合同及装箱单一致；检查货物外观是否有明显破损或缺陷。验收合格后，双方签署《到货验收单》。

4.4.2竣工验收

到货验收通过后，项目进入为期一个月的观察期。观察期内，设备在买方正常使用条件下运行。观察期满，如设备运行稳定，未出现因产品质量导致的重大故障，且所有随货资料、培训均已交付完成，双方签署《最终验收报告》，项目质保期随即开始。

  - 售后及技术服务要求

4.5.1售后与技术服务描述

- 乙方应根据甲方要求，在甲方要求的时间内完成设备使用前所需的技术支持、软件使用培训、测试培训等工作。

- 乙方应具备完善的研发体系、高效的研发管理流程，并配置合理的技术团队和资源，以保证其技术支撑能力满足用户需求。

- 乙方应按照甲方要求安排相关人员进行技术培训。

- 乙方应在后续服务过程中，按甲方要求进行产品升级与维护。

- 免费为甲方提供服务咨询。

乙方负责对甲方进行技术培训，并建立技术支持热线，实施24小时技术支持服务。

4.5.2质保与维修服务

- 质保期划分要求

乙方须承诺，对本项目所供全部设备（包括机器人本体、配件），自项目最终验收合格之日起，按以下标准提供免费保修服务：

整机质保：整机（包括结构件、外壳、主板、传感器、电池等非运动损耗部件）保修期不少于 12个月。

运动部件质保：关节电机、驱动模组、减速器等运动部件，人形机器人保修期不少于 12个月。

- 原厂质保衔接

若设备原厂对上述任一部件的保修期长于本条款要求，则乙方须按原厂保修期执行，保修内容及标准不得低于原厂承诺。乙方应在应答文件中如实列明每类设备及各核心部件的原厂保修期限，并随附原厂出具的保修承诺函。

- 集成商总责

乙方作为本项目的硬件集成总负责方，应对所有设备的质保服务承担最终责任。对于原厂保修期不足本条款要求的部件，乙方须自行承担超出原厂保修期部分的维修、更换及人工费用，确保甲方享受完整的质保期。

- 质保服务内容

保修期内，乙方应对保修范围内非人为因素造成的任何故障、缺陷或性能下降，免费进行修理或更换部件。乙方应在接到甲方故障通知后，按照本规范书第4.5.4条款约定的时限响应并解决问题。若乙方未及时承担保修责任，甲方有权自行或委托第三方维修，所产生的一切费用由乙方承担。对因货物在保修期间发生的质量缺陷造成的甲方和/或第三人财产和/或人身损失，乙方应予以赔偿。

4.5.3电话技术支持服务

乙方必须承诺对所有供应的设备提供终身维修服务。

乙方应具备提供7×24小时甲方电话服务能力，用于受理甲方的合作业务咨询、经甲方转派或者最终甲方提出的设备维护服务请求，乙方应对服务人员进行必要的技能与流程培训，提供服务过程中的升级咨询渠道；

乙方应视项目需求与约定，提供 “电话”维护服务渠道，可以是指定的上述官方客服电话或者维护责任人联系方式。

乙方承诺一般故障4小时内响应、8小时内到达现场，24小时内处理完毕，且按需求方的售后处理要求及时妥当的处理售后问题，不产生售后升级投诉。

乙方服务人员应按照甲方提供的材料与方法，进行设备保修期判定、设备保修范围判定、设备故障初步判定、报修详细信息记录等工作。并能提供甲方需要的技术指导资料，指导甲方正常使用或进行故障恢复等。

乙方应使用双方约定的信息系统或方式记录电话技术支持服务，并汇总上报给甲方。

4.5.4设备故障修复服务（含远程技术支持、现场技术支持）

乙方应保证产品的售后服务响应时间不超过24小时。

乙方服务人员应对甲方申报的故障进行远程指导解决。

乙方服务人员应配合甲方技术人员，进行故障信息的收集反馈、现场工作沟通等，推进故障修复。

远程无法解决，经协商需要现场解决的，乙方提供现场支持服务。在项目约定的到场时限、恢复时限内完成故障修复工作。

如在该项目约定的修复时限内不能修复故障的，应在项目约定的换修时限内，提供不低于同档次备用设备，不影响甲方使用。

4.5.5紧急事件的处理

乙方应提供故障排除服务，须在接到故障报警后24小时内提供解决方案，如遇到非人为造成的硬件故障，乙方应免费提供更换服务。

4.5.6技术文件与培训服务

乙方应按照甲方要求安排相关人员免费提供产品技术培训。其他服务还应包括免费的人员培训、现场测试培训、设备部署安装调试适配服务以及协助完成设备升级服务等。

  - 供货要求

合同签订后，卖方应在收到甲方订单起30天内完成全部设备的供货及安装调试准备工作。具体到货时间以买方通知为准。

- 服务商管理机制

- 合同签订后，创新研究院定期对服务商服务情况进行考核评估。

- 服务商在服务周期内发生以下情况的，创新研究院有权提前终止合同：

- 因不按创新研究院规定私自进行操作，造成创新研究院重大财产损失的（一次及以上）；

- 未得到创新研究院许可，私自将服务人员调离此项目的（一次及以上）。

- 硬件安装与运输

  - 硬件设备安装要求

安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰；

安装场所应干燥、防尘、且通风良好，便于维护；

乙方若在工程实施过程中，服务能力等达不到甲方要求，甲方有权决定是否启用备用厂家。

  - 硬件设备运输要求

由乙方提供的所有设备和材料具备适应多次搬运、装卸的坚固包装，包装应保证在仓储、运输、装卸过程中产品完好无损，并有减振、防冲击的措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同中规定的组装地点。乙方应提供匹配的航空运输箱设计，其尺寸取决于包装内容尺寸，且航空箱应符合其技术指标标准。

- 信息安全禁令

第一条：严禁未经批准私自将客户信息、公司经营数据、企业战略文档等机密材料以任何形式提供给外部人员。

第二条：严禁私自将公司的核心技术资料、核心程序代码等资料提供给工作无关第三方人员。

第三条：严禁利用工作之便违规查询、获取公司邮件、文件、客户信息等涉密信息。

第四条：严禁私自操作工作职责外的业务，如私自改动IT系统中的资金、套餐等生产数据。

第五条：严禁未经审批擅自开通、修改或删除各类账号权限。

第六条：严禁向第三方合作商透露项目底价、倾向性意见等敏感内容。

第七条：严禁泄漏生产帐号密码，个人帐号“谁申请、谁负责”，不得私自借予或借用个人账号，未经审批不得私自进入数据库使用生产账号进行任何操作。

第八条：严禁隐瞒信息安全事件不上报。

- 其他要求

乙方应对调试人员进行培训，并购买意外保险。

如调试过程中出现安全事故，乙方承担全部责任。

乙方须开具安全生产事故与我公司无关的责任申明，如提供服务过程中出现安全事故，乙方应承担全部责任。

在质保期内，若乙方提供的电源等原配件在应用过程中因产品质量问题出现爆炸等各类安全事故（非人为因素），造成人员伤亡及经济损失，乙方应承担全部责任。