# 中国移动（浙江）创新研究院2026-2027年人形机器人设备、四足机器人设备及算力拓展包设备项目（包2：四足机器人设备）

技术规范书

中国移动（浙江）创新研究院有限公司

2026年6月

- 总则

  - 概述

本技术规范书即为中国移动（浙江）创新研究院（以下简称甲方），针对中国移动（浙江）创新研究院2026-2027年人形机器人设备、四足机器人设备及算力拓展包设备（包2：四足机器人设备）项目的第三方（以下简称乙方）制定的要求和标准。其目的在于有效规范乙方所提供的硬件设备质量，并作为甲方评价乙方所提供技术服务的依据，保证甲方更为合理的选择和使用相关技术服务。

卖方应保证所提供的设备在功能能力、产品性能、技术指标、服务内容等方面满足本规范的要求。当中国移动（浙江）创新研究院有新建议的功能、性能、技术、服务要求，而本规范又尚未包括或和原规定不符时，则应符合中国移动（浙江）创新研究院新建议的要求。对于中国移动（浙江）创新研究院尚未有标准的，而本规范又未提及的部分，卖方提出其标准，得到买方认可方可执行。

  - 规范要求

（1）卖方应承诺所提供的服务满足本技术规范书的要求。

（2）当买方有新建议，而本技术规范书又尚未包括或和本技术规范书不符时，则应符合买方新建议的要求；对于买方尚未有标准的，而本技术规范书又未提及的部分，卖方提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）未经买方许可，卖方不得以任何形式向第三方提供本文件的全部或部分内容。

（4）买方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。

- 项目总体要求

  - 项目背景

当前具身智能产业步入规模化落地关键阶段，高校实训基地、科普场馆、科研院所、政企展示场景对智能移动机器人的应用需求快速攀升。四足机器人凭借复杂地形适配、灵活运动操控、多模态人机交互等独特优势，可承载大模型感知决策能力，完成巡检交互、科普展演、人工智能实训、算法验证等多元任务，是具身智能技术研发、教学实践与市场化展示的核心硬件载体。

依托 2026 年浙江移动全省政企业务规模化推广布局，拓展行业场景落地案例，亟需四足机器人设备的供应商，提升省内外业务需求的响应时间，确保业务高质量闭环交付，实现具身智能行业收入和效益的稳步增长。

  - 建设目标

响应市场对具身智能的迫切需求，提供四足机器人及配套电池的具身智能配套硬件。通过深度融合自主导航、语音对话等能力，提升四足机器人硬件产品对不同场景的适配性，进一步强化产品市场适应性与竞争力，满足在巡检安防、园区服务、城市管理等行业领域的常态化应用。

  - 项目内容要求

本次项目采购的四足机器人及配套电池设备共25套，甲方负责提供产品设备型号、数量、规格参数、技术及验收标准等，乙方根据甲方确认后的方案及需求，提供符合标准的设备，严格把控设备质量，提前完成设备出厂检测、参数调试，确保设备符合甲方预设标准及相关行业规范，避免质量问题影响交付，并制定详细的交付验收方案、流程及标准，配合甲方完成设备交付验收工作，及时处理验收过程中出现的问题，直至验收合格，同时持续跟进甲方设备使用情况，根据甲方后续场景调整、需求升级，提供设备参数优化、功能拓展等技术支持，助力甲方充分发挥具身智能配套设备的应用价值。

- 项目功能要求

卖方应根据本章节的要求提供硬件配置方案，包括但不限于规格参数、规格要求、绿色节能等。

  - 具身智能产品配套设备要求

本章节所列设备为本次采购的核心内容。卖方应保证所提供的设备在功能能力、产品性能、技术指标等方面满足本规范的要求。

3.1.1. 小型四足机器人-教育科研型

该型号主要用于科研教学、算法验证及教育演示场景，预估数量5台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体规格 | 站立尺寸：长610mm±10mm，宽370mm±10mm，高406mm±10mm；趴地尺寸：长680mm±10mm，宽370mm±10mm，高115mm±10mm；整机重量（带电池）重量不大于13kg。 |
| 2 | 运动参数 | 高速步态速度不低于2.5m/s；中速步态速度不低于1.3m/s；低速步态速度不低于0.5m/s；斜坡坡度：40°；连续楼梯高度：15cm；可跨越沟壑最大宽度：50cm；可跳跃最大高度：30cm。 |
| 3 | 续航能力 | 空载运动续航时间不小于1.5h（电池可快速插换）；空载续航里程：5km。 |
| 4 | 运动控制 | 支持AI运动模式步态，AI步态情况下支持攀爬不小于15cm楼梯；机器人意外摔倒时支持手动选择爬起方向；采用工业级惯性传感器；通讯总线控制频率：1kHz；提供多种展示动作，支持其它高性能步态及动作开发；保护模式：软急停保护、低电压报警、过温报警；支持灯语交互，支持不同灯光状态展示机器狗状态。 |
| 5 | 二次开发 | 提供模型、运动开发SDK和API；提供感知开发软件接口；提供识别跟随功能源码；提供部分系统接口 |

3.1.2. 小型四足机器人-赛事娱乐型

该型号主要用于赛事、娱乐互动及小型场景的教学研究，预估数量5台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体规格 | 站立尺寸：长635mm±10mm，宽360mm±10mm，高420mm±10mm；趴地尺寸：675mm±10mm×435mm±10mm×145mm±10mm；整机重量（含电池）不大于：15.5kg；材质：铝合金+高强度工程塑料。 |
| 2 | 电气参数 | 电池：额定容量4.6Ah，电压43.2V；充电时长：1h；续航时间不小于：1h；续航里程不小于：6km。 |
| 3 | 运动参数 | 最大速度不小于：3.5m/s；最大爬坡角度：标准环境30°，极限可达40°；连续攀爬楼梯高度不小于：15cm；跳跃离地高度：35cm。 |
| 4 | 标准动作 | 站立、卧倒、爬起、俯身向身、水平转身；向前跳、向上跳、后空翻、双腿站立、打招呼。 |
| 5 | 传感器配置 | IMU标配；相机：1920×1080p，视场角DFOV122°，HFOV111°，VFOV70°；实时图像传输支持。 |
| 6 | 接口配置 | 以太网口×1、USB接口×2、电源接口×2、SBUS接口×1、UART接口×1。 |
| 7 | 控制能力 | 内嵌强化学习运动算法，支持二次开发与个性化控制。 |
| 8 | 环境适应性 | 工作温度：0℃~40℃；防护等级：不低于IP54。 |
| 9 | 其他功能 | 支持二次开发；足端传感器支持；配备无线矢量定位及控制系统（伴随）；内置语音识别模块；APP图形化编程；支持扩展不小于40 TOPS算力的拓展坞；可选配舵机机械臂D1；支持空翻、跳舞等多种创意动作，可搭配音乐和灯光；配备麦克风、扬声器、照明灯。 |

3.1.3. 中型四足轮式机器人-工业巡检型 A

该型号主要用于搭载一定负载的复杂地形巡检、行业应用场景，预估数量3台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体规格 | 站立尺寸：长820mm±20mm，宽430mm±20mm，高570mm±20mm；趴地尺寸：长820mm±20mm，宽600mm±20mm，高185mm±20mm；足部轮胎尺寸：7英寸；整机重量不大于：35kg。 |
| 2 | 电气与接口 | 电池容量：4.5Ah（单块）；电池额定电压：72V；外接电源接口：72V、24V、5V（USB）；外接通讯接口：Ethernet、WiFi、USB3.0；自主充电功能：支持（选配）。 |
| 3 | 运动参数 | 头尾对称：机器人头尾对称，腿部采用X构型，手柄APP端支持一键换向，单次换向时间≤1秒；前肘后膝&前肘后肘状态切换：膝关节支持反关节，支持形态自由切换；最高速度：不小于4.5m/s；最大工作速度不小于：2m/s；可攀爬斜坡最大坡度不小于：45°；可攀爬连续楼梯最大高度不小于：25cm；可攀爬单级台阶最大高度：80cm；空载运动续航：不小于3h；负载续航不小于：2.5h；有效负载不小于：15kg；最大负载不小于：50kg。 |
| 4 | 传感器与环境 | 补光灯：前后各1个；灯语交互：可通过灯光信息提示低电量、停避障、充电等；96线激光雷达×2；广角相机×2；照明灯×2；防护等级：不低于IP56；工作温度：-20℃~55℃；背部配备智能控制器。 |
| 5 | 控制能力 | 支持自主巡检任务配置和执行 支持视觉导航（基于特定标识或路面学习算法） 支持激光雷达导航及视觉导航算法切换及参数配置，支持目标检测算法库自定义更新 |
| 6 | 自主可控与背景 | 核心主板采用自主可控芯片。 |

3.1.4. 中型四足轮式机器人-工业巡检型 B（长续航）

该型号主要用于搭载一定负载的复杂地形巡检，具备更强的续航和扩展能力，预估数量3台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体规格 | 站立尺寸：长900mm±20mm，宽440mm±20mm，高625mm±20mm，折叠尺寸：长930mm±20mm，宽685mm±20mm，高210mm±20mm，不带电池重量不大于：46kg，带电池重量不大于：53kg，轮足形态有效负载能力不小于：20kg。 |
| 2 | 电气参数 | 电池容量：单节电池9000mAh（453.6Wh）；双节电池18000mAh（907.2Wh）；供电方式为双仓位双电池；单电池充电时长约1h；标配WiFi6、蓝牙5.2、扬声器、麦克风、照明灯；外置接口：RS485×2、CAN×2、千兆以太网×2、USB3.0-TypeC（8核CPU）×2、USB3.0-TypeC（Intel Core i7）×2；电源输出能力：12V、24V、BAT。 |
| 3 | 运动参数 | 空载可持续行走不小于4h，里程约20km；有效负载25kg，可持续行走2.5-3h，里程约12.5km；工作温度-20℃~55℃；楼梯行走能力（最大连续楼梯高度）不低于28cm；最大攀爬高度（最大单级台阶）不低于90cm；最大斜坡坡度：45°，运动最大速度：大于5m/s。 |
| 4 | 传感器与算力 | 控制和算力：8核以上高性能CPU（平台功能）+ Intel Core i7（用户开发），内置算力为3个；感知传感器：激光雷达×2、高清相机×1；采用低惯量高速内转子永磁同步电机，关节编码器为双编码器；配备无线矢量定位伴随模组、GPS模块、4G模块。 |
| 5 | 其他功能 | 支持高层和低层的二次开发，提供机器人模型和仿真接口，支持Issac sim等仿真环境；支持智能OTA升级；具备SLAM定位建图、自主导航、稳定避障、点云环视、照明灯、高清图传、自主充电（可选配）；防护等级：IP56-IP67。 |

3.1.5. 大型四足机器人-高负载巡检应用型

该型号主要用于搭载较大负载的行业应用、安防巡检等场景，预估数量2台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体规格 | 整机站立尺寸：长1000±30mm，宽470±30mm，高715±30mm；整机重量（含电池）不大于：59kg；关节、身体材质：金属；核心主板采用自主可控芯片。 |
| 2 | 电气与接口 | 电池容量：22.4Ah；电池额定电压：72V；外接电源接口：12V、24V、5V(USB)；通讯接口：Ethernet、WiFi、USB2.0、USB3.0。 |
| 3 | 运动参数 | 最高速度不低于：4.95m/s；最大坡度不小于：±30°；攀爬台阶最大高度不小于：20cm；可攀爬台阶最大角度不小于：±45°；空载续航不低于：4h；20kg负载续航不低于：3h；有效负载不低于：20kg；最大负载不低于：85kg；单腿自由度：3；整机自由度：12。 |
| 4 | 传感器与环境 | 固态激光雷达：4个；广角相机：1台，工业级200万像素；防护等级：IP67；工作温度：-20℃~55℃；背部配备智能控制器，内置导航主机用于建图导航；灯语交互：可通过灯光信息提示低电量、停避障、充电等。 |
| 5 | 控制能力 | 支持自主巡检任务配置和执行；支持视觉导航（基于特定标识或路面学习算法）；支持激光雷达导航及视觉导航算法切换及参数配置，支持目标检测算法库自定义更新 |
| 6 | 自主可控与背景 | 核心主板采用自主可控芯片。 |

3.1.6. 大型四足机器人-高负载行业应用型

该型号主要用于搭载较大负载（如40kg以上）的行业应用场景，预估数量2台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体规格 | 整机站立尺寸：长1098mm±30mm，宽550mm±30mm，高758mm±30mm， 折叠尺寸：长950mm±30mm，宽550mm±30mm，高450mm±30mm， 整机重量（含电池）不大于：86kg |
| 2 | 电气与接口 | 电池容量：>2kWh 电池额定电压：58V 控制 & 感知配置：默认腹部配充电电极 |
| 3 | 运动参数 | 平台最大移动速度不小于：15km/h 最大坡度：>45° 攀爬台阶最大高度：最大台阶高度不小于 20cm；正向爬上和爬下高度不低于 40cm 台阶 续航：空载最大续航里程不低于：29km 40kg 负载最大续航里程不低于：25km 持续行走负载：>40kg 最大站立负载不低于：120kg 轮直径：225mm 轮最大转速不低于：50rad/s 轮最大扭矩不低于：40N.m 配备高可靠性减震轮胎，数量为4个； |
| 4 | 传感器与环境 | 防护等级不低于：IP67 工作温度：-20℃ ~ 55℃ 内置多组深度摄像头，多组高清摄像头 配备32线车规级3D雷达，配备导航算法含SDK |

3.1.7. 配套设备-充电桩A（四足轮式机器人）

本设备专为“中型四足轮式机器人-工业巡检型A”机器人提供自主充电功能，预估数量3台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入输出 | 输入电压100V~240V，输出84V/3A（单路）。 |
| 2 | 核心功能 | 利用激光反射技术，支持一键式回充，无需提前建图即可实现自主充电。 |
| 3 | 物理尺寸 | 充电桩尺寸≤长500mm×宽200mm×高160mm。 |

3.1.8. 配套设备-充电桩B（四足机器人）

本设备专为“大型四足机器人-高负载巡检应用型”机器人提供充电服务，预估数量2台。其规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入输出 | 输入220V/4.9A；输出84V/8A。 |
| 2 | 防护等级 | IP等级≥IP44。 |
| 3 | 安装要求 | 支持水平地面安装；安装后方、左右及前方需满足规定的无障碍物距离要求。 |

3.2. 设备规格要求

基本规格符合性：所有设备必须严格满足章节3.1中列出的每一项技术参数。

证明文件为产品文档：必须提供完整的产品规格说明书、用户手册、API/SDK开发文档。

3.3. 绿色节能

在绿色节能方面，供应商应充分考虑产品的维修性和升级性，延长其使用寿命；对产品设计应考虑回收利用的空间。产品应采用可拆卸和可升级设计，便于拆解和回收；应采用可降解、可回收或使用环保材料的包装，减少不必要的包装材料使用。

- 服务要求

  - 培训

卖方需提供针对买方技术人员、操作人员及维护人员的全方位培训。

培训内容：设备原理与结构、安全操作规程、日常维护保养、故障诊断与排除、基础编程与二次开发接口使用。

培训对象与时间：提供不少于16学时的现场集中培训。

交付物：提供完整的、中文编写的培训教材、操作手册及培训记录。

  - 系统安装、调试

卖方负责所有设备在买方指定地点的卸货、搬运、就位安装。

责完成所有设备的电气连接、网络配置、参数初始化及单机功能调试。

负责提供安装调试所需的专用工具、测试仪器及耗材。

安装调试过程应符合现场安全规范，保持环境整洁。

  - 系统集成

4.3.1集成工作协调

卖方作为硬件集成总负责方，需协调自身及各配套设备供应商，确保所有设备兼容、联动正常，并对整体硬件系统的交付质量负责。

4.3.2集成方案编制

合同签订后10个工作日内，卖方须提交详细的《系统集成实施方案》，包括调试大纲、验收测试方案等，供买方评审。

4.3.3集成方案实施

系统联调：完成所有设备安装后，进行系统级联调测试，确保：

机器人可通过通信模块（5G/4G/WiFi）与管控终端稳定连接。

机器人-充电桩对接充电正常

远程控制功能（Web页面或客户端）正常。

自主任务下发、执行、数据回传流程通畅。

各类传感器数据可正确采集并上报。

功能验证：依据技术规范书和参数表，逐项验证机器人及配套硬件的各项功能与性能指标。

交付文档：集成实施结束后，提供完整的竣工资料，包括但不限于安装报告、调试日志、系统配置清单、最终版技术图纸等。

4.3.4集成服务内容

卖方提供的集成服务应涵盖从设备到货至最终验收的全过程，包括硬件安装、基础软件部署（如机器人自带）、系统调试、功能演示、技术移交等。

  - 验收

4.4.1到货验收

全部货物运抵买方指定地点后，买方应在30个工作日内进行到货验收。验收内容包括但不限于：核对货物包装、型号、规格、数量是否与合同及装箱单一致；检查货物外观是否有明显破损或缺陷。验收合格后，双方签署《到货验收单》。

4.4.2竣工验收

到货验收通过后，项目进入为期一个月的观察期。观察期内，设备在买方正常使用条件下运行。观察期满，如设备运行稳定，未出现因产品质量导致的重大故障，且所有随货资料、培训均已交付完成，双方签署《最终验收报告》，项目质保期随即开始。

  - 售后及技术服务要求

4.5.1售后与技术服务描述

- 乙方应根据甲方要求，在甲方要求的时间内完成设备使用前所需的技术支持、软件使用培训、测试培训等工作。

- 乙方应具备完善的研发体系、高效的研发管理流程，并配置合理的技术团队和资源，以保证其技术支撑能力满足用户需求。

- 乙方应按照甲方要求安排相关人员进行技术培训。

- 乙方应在后续服务过程中，按甲方要求进行产品升级与维护。

- 免费为甲方提供服务咨询。

乙方负责对甲方进行技术培训，并建立技术支持热线，实施24小时技术支持服务。

4.5.2质保与维修服务

- 质保期划分要求

乙方须承诺，对本项目所供全部四足机器人设备（包括机器人本体、配件），自项目最终验收合格之日起，按以下标准提供免费保修服务：

整机质保：整机（包括结构件、外壳、主板、传感器、电池等非运动损耗部件）保修期不少于12个月。

运动部件质保：关节电机、驱动模组、减速器等运动部件，保修期不少于6个月。

- 原厂质保衔接

若设备原厂对上述任一部件的保修期长于本条款要求，则乙方须按原厂保修期执行，保修内容及标准不得低于原厂承诺。乙方应在应答文件中如实列明每类设备及各核心部件的原厂保修期限，并随附原厂出具的保修承诺函。

- 集成商总责

乙方作为本项目的硬件集成总负责方，应对所有设备的质保服务承担最终责任。对于原厂保修期不足本条款要求的部件，乙方须自行承担超出原厂保修期部分的维修、更换及人工费用，确保甲方享受完整的质保期。

- 质保服务内容

保修期内，乙方应对保修范围内非人为因素造成的任何故障、缺陷或性能下降，免费进行修理或更换部件。乙方应在接到甲方故障通知后，按照本规范书第4.5.4条款约定的时限响应并解决问题。若乙方未及时承担保修责任，甲方有权自行或委托第三方维修，所产生的一切费用由乙方承担。对因货物在保修期间发生的质量缺陷造成的甲方和/或第三人财产和/或人身损失，乙方应予以赔偿。

4.5.3电话技术支持服务

乙方必须承诺对所有供应的设备提供终身维修服务。

乙方应具备提供7×24小时甲方电话服务能力，用于受理甲方的合作业务咨询、经甲方转派或者最终甲方提出的设备维护服务请求，乙方应对服务人员进行必要的技能与流程培训，提供服务过程中的升级咨询渠道；

乙方应视项目需求与约定，提供 “电话”维护服务渠道，可以是指定的上述官方客服电话或者维护责任人联系方式。

乙方承诺一般故障4小时内响应、8小时内到达现场，24小时内处理完毕，且按需求方的售后处理要求及时妥当的处理售后问题，不产生售后升级投诉。

乙方服务人员应按照甲方提供的材料与方法，进行设备保修期判定、设备保修范围判定、设备故障初步判定、报修详细信息记录等工作。并能提供甲方需要的技术指导资料，指导甲方正常使用或进行故障恢复等。

乙方应使用双方约定的信息系统或方式记录电话技术支持服务，并汇总上报给甲方。

4.5.4设备故障修复服务（含远程技术支持、现场技术支持）

乙方应保证产品的售后服务响应时间不超过24小时。

乙方服务人员应对甲方申报的故障进行远程指导解决。

乙方服务人员应配合甲方技术人员，进行故障信息的收集反馈、现场工作沟通等，推进故障修复。

远程无法解决，经协商需要现场解决的，乙方提供现场支持服务。在项目约定的到场时限、恢复时限内完成故障修复工作。

如在该项目约定的修复时限内不能修复故障的，应在项目约定的换修时限内，提供不低于同档次备用设备，不影响甲方使用。

4.5.5紧急事件的处理

乙方应提供故障排除服务，须在接到故障报警后24小时内提供解决方案，如遇到非人为造成的硬件故障，乙方应免费提供更换服务。

4.5.6技术文件与培训服务

乙方应按照甲方要求安排相关人员免费提供产品技术培训。其他服务还应包括免费的人员培训、现场测试培训、设备部署安装调试适配服务以及协助完成设备升级服务等。

  - 供货要求

合同签订后，卖方应在收到甲方订单起30天内完成全部设备的供货及安装调试准备工作。具体到货时间以买方通知为准。

- 服务商管理机制

- 合同签订后，创新研究院定期对服务商服务情况进行考核评估。

- 服务商在服务周期内发生以下情况的，创新研究院有权提前终止合同：

- 因不按创新研究院规定私自进行操作，造成创新研究院重大财产损失的（一次及以上）；

- 未得到创新研究院许可，私自将服务人员调离此项目的（一次及以上）。

- 硬件安装与运输

  - 硬件设备安装要求

安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰；

安装场所应干燥、防尘、且通风良好，便于维护；

乙方若在工程实施过程中，服务能力等达不到甲方要求，甲方有权决定是否启用备用厂家。

  - 硬件设备运输要求

由乙方提供的所有设备和材料具备适应多次搬运、装卸的坚固包装，包装应保证在仓储、运输、装卸过程中产品完好无损，并有减振、防冲击的措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同中规定的组装地点。乙方应提供匹配的航空运输箱设计，其尺寸取决于包装内容尺寸，且航空箱应符合其技术指标标准。

- 信息安全禁令

第一条：严禁未经批准私自将客户信息、公司经营数据、企业战略文档等机密材料以任何形式提供给外部人员。

第二条：严禁私自将公司的核心技术资料、核心程序代码等资料提供给工作无关第三方人员。

第三条：严禁利用工作之便违规查询、获取公司邮件、文件、客户信息等涉密信息。

第四条：严禁私自操作工作职责外的业务，如私自改动IT系统中的资金、套餐等生产数据。

第五条：严禁未经审批擅自开通、修改或删除各类账号权限。

第六条：严禁向第三方合作商透露项目底价、倾向性意见等敏感内容。

第七条：严禁泄漏生产帐号密码，个人帐号“谁申请、谁负责”，不得私自借予或借用个人账号，未经审批不得私自进入数据库使用生产账号进行任何操作。

第八条：严禁隐瞒信息安全事件不上报。

- 其他要求

乙方应对调试人员进行培训，并购买意外保险。

如调试过程中出现安全事故，乙方承担全部责任。

乙方须开具安全生产事故与我公司无关的责任申明，如提供服务过程中出现安全事故，乙方应承担全部责任。

在质保期内，若乙方提供的电源等原配件在应用过程中因产品质量问题出现爆炸等各类安全事故（非人为因素），造成人员伤亡及经济损失，乙方应承担全部责任。