# 中国移动（浙江）创新研究院

# 2026-2027年人形机器人设备、四足机器人设备及算力拓展包设备项目（包3：算力拓展包设备）

技术规范书

中国移动（浙江）创新研究院有限公司

2026年6月

- 总则

  - 概述

本技术规范书即为中国移动（浙江）创新研究院（以下简称甲方），针对中国移动（浙江）创新研究院2026-2027年人形机器人设备、四足机器人设备及算力拓展包设备（包3：算力拓展包设备）项目的第三方（以下简称乙方）制定的要求和标准。其目的在于有效规范乙方所提供的硬件设备质量，并作为甲方评价乙方所提供技术服务的依据，保证甲方更为合理的选择和使用相关技术服务。

卖方应保证所提供的设备在功能能力、产品性能、技术指标、服务内容等方面满足本规范的要求。当中国移动（浙江）创新研究院有新建议的功能、性能、技术、服务要求，而本规范又尚未包括或和原规定不符时，则应符合中国移动（浙江）创新研究院新建议的要求。对于中国移动（浙江）创新研究院尚未有标准的，而本规范又未提及的部分，卖方提出其标准，得到买方认可方可执行。

  - 规范要求

（1）卖方应承诺所提供的服务满足本技术规范书的要求。

（2）当买方有新建议，而本技术规范书又尚未包括或和本技术规范书不符时，则应符合买方新建议的要求；对于买方尚未有标准的，而本技术规范书又未提及的部分，卖方提出其标准，留待双方认可后执行。

（3）未经买方许可，卖方不得以任何形式向第三方提供本文件的全部或部分内容。

（4）买方在任何时候保留和拥有对本文件的解释权和修改权。

- 项目总体要求

  - 项目背景

当前，具身智能市场需求旺盛，为提升人形机器人本体的语音交互、边缘算力及快速部署能力，满足展厅导览、物体识别、人机交互等多元场景需求，拟采购一批即插即用算力拓展背包套件。

  - 建设目标

采购具备高算力、低时延语音交互、自主导航避障能力的标准化背包模组。要求套件集成度⾼，免结构改造即可完成部署，显著提升机器人在未知环境下的任务执行效率与交互体验。

  - 项目内容要求

本次项目采购的背包模组共140套，甲方负责提供产品数量、规格参数、技术及验收标准等，乙方根据甲方确认后的方案及需求，提供符合标准的设备，严格把控设备质量，提前完成设备出厂检测、参数调试，确保设备符合甲方预设标准及相关行业规范，避免质量问题影响交付，并制定详细的交付验收方案、流程及标准，配合甲方完成设备交付验收工作，及时处理验收过程中出现的问题，直至验收合格，同时持续跟进甲方设备使用情况，根据甲方后续场景调整、需求升级，提供设备参数优化、功能拓展等技术支持，助力甲方充分发挥背包模组的应用价值。

- 项目功能要求

本章节所列设备为核心采购内容。卖方应保证所提供设备在功能、性能及技术指标上满足以下要求。

  - 算力拓展包模组套件规格要求

3.1.1. 算力拓展包（旗舰版）

该套件为通用型能力增强模组，具备高算力与专业级拾音系统，适配复杂交互与定制化算法场景（如人脸识别、物体检测等），预估数量70套。规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集成与部署 | 支持即插即用及免结构改造部署，可直接集成至现有机器人本体，无需对机械、电气结构进行改造。 |
| 2 | 背包壳体 | 材质：铝合金；成型工艺：高精度3D打印（层厚≤0.05mm）；外观：精细打磨+表面喷漆，无层纹；上装外部尺寸≤206mm×188mm×60mm；壳体尺寸≤165mm×115mm×60mm；壁厚均匀，预留散热孔及接口开窗。 |
| 3 | AI算力模组 | AI加速器架构：具备不少于1024个AI加速核心；AI算力≥78 TOPS；CPU：≥8核Arm架构，主频≥2.0GHz；内存：≥16GB LPDDR5；存储：支持外部NVMe SSD；功率范围：10W~40W可配置；视频编码：支持≥1路4K60或≥3路4K30。支持动态调频。 |
| 4 | 无线麦克风系统 | 发射器尺寸≤46×32×23mm，重量≤30g；接收器尺寸≤55×30×25mm，重量≤30g；电池容量≥350mAh，续航≥6h；无线传输距离≥150m（视距）；全指向拾音，信噪比≥80dBA，支持低切滤波及3.5mm监听输出。 |
| 5 | 深度相机 | 具备深度感知能力；深度分辨率≥640×480@30fps；RGB分辨率≥1920×1080@30fps；深度视场角≥85°×58°；工作距离0.2m~10m；内置IMU。 |
| 6 | 5G CPE | 支持5G NR Sub-6GHz，向下兼容4G；芯片平台性能不低于市场主流5G模组；WiFi协议：WiFi 6（802.11ax），2.4GHz/5GHz双频；接口：Type-C（支持充电+数据）；电池容量≥5000mAh，续航≥8h。 |
| 7 | 平板电脑 | 处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；屏幕：≥11英寸LCD，分辨率≥2560×1600，刷新率≥90Hz，亮度≥500nits；内存≥6GB；存储≥128GB，支持TF卡扩展（最大2TB）；电池≥7000mAh；摄像头：前置≥500W，后置≥800W；支持WiFi 6、蓝牙5.2；接口：USB Type-C、3.5mm耳机孔。 |
| 8 | 配套耗材 | 包含：功放板（USB免驱，带回声消除）、4Ω≥6W音腔喇叭、XT30电源连接线、弯头USB3.0软排线（≥2条）、USB3.0 AM/AF转接线、Type-C 90°弯头转接头等，满足套件与机器人本体的电气与通信连接。 |
| 9 | 语音交互能力 | 支持降噪唤醒、离线/在线语音识别、语义理解、TTS合成播报；端到端交互时延≤2秒；支持通过语音调用机器人动作（如前进、后退、展示动作）及导航控制；支持人脸识别及自定义VIP迎宾。 |
| 10 | 自主导航与避障 | 支持未知环境下的SLAM建图、自主路径规划及任务执行；动态障碍物避障响应时间≤500ms；低矮障碍物识别：可识别距离1m、高度0.2m及距离0.5m、高度0.8m的障碍物并绕行。 |
| 11 | 快速部署 | 自套件物理安装完成（上电并连接机器人）至机器人具备基础导览功能（语音唤醒、定点导航、避障）的整体部署时间≤5分钟。 设备快速组装：将套装各配件组装成一个完整背包的时间≤5分钟。 |
| 12 | 接口与供电 | 与机器人本体的通信接口至少包括：2个 Type-C接口、1个千兆以太网口、1个HDMI输出；提供明确的电源输入接口（电压、电流、功率标识），支持机器人本体供电或独立供电。 |

3.1.2  算力拓展包（基础版）

该型号主要用于展厅自主导览、基础语音交互及轻量级算法演示，预估数量70套。规格参数要求如下：

| 序号 | 要求类型 | 规格参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集成与部署 | 支持即插即用及免结构改造部署，可直接集成至现有机器人本体，无需对机械、电气结构进行改造。 |
| 2 | 背包壳体 | 材质：铝合金；成型工艺：高精度3D打印（层厚≤0.05mm）；外观：精细打磨+表面喷漆，无层纹；上装外部尺寸≤206mm×188mm×60mm；壳体尺寸≤165mm×115mm×60mm ；壁厚均匀，预留散热孔及接口开窗。 |
| 3 | AI算力模组 | AI加速器架构：具备不少于1024个AI加速核心；AI算力≥40 TOPS ；CPU：≥6核Arm架构，主频≥1.5GHz；内存：≥8GB LPDDR5；功率范围：7W~15W。支持动态调频。 |
| 4 | 无线麦克风系统 | 发射器尺寸≤50×35×27mm，重量≤40g；接收器尺寸≤60×35×28mm，重量≤35g；电池容量≥300mAh，续航≥5h；全指向拾音，支持基础降噪。 |
| 5 | 视觉感知模组 | 高清广角相机，分辨率≥1920×1080@30fps ；支持基础障碍物识别。 |
| 6 | 5G CPE | 支持5G NR Sub-6GHz，向下兼容4G；芯片平台性能不低于市场主流5G模组；WiFi协议：WiFi 6（802.11ax），2.4GHz/5GHz双频；接口：Type-C（支持充电+数据）；电池容量≥5000mAh，续航≥8h。 |
| 7 | 平板电脑 | 处理器：≥8核，主频≥2.4GHz；屏幕：≥11英寸LCD，分辨率≥2560×1600，刷新率≥90Hz，亮度≥500nits；内存≥6GB；存储≥128GB，支持TF卡扩展（最大2TB）；电池≥7000mAh；摄像头：前置≥500W，后置≥800W；支持WiFi 6、蓝牙5.2；接口：USB Type-C、3.5mm耳机孔。 |
| 8 | 配套耗材 | 包含：功放板（USB免驱，带回声消除）、4Ω≥6W音腔喇叭、XT30电源连接线、弯头USB3.0软排线（≥2条）、USB3.0 AM/AF转接线、Type-C 90°弯头转接头等，满足套件与机器人本体的电气与通信连接。 |
| 9 | 语音交互能力 | 支持降噪唤醒、离线/在线语音识别、语义理解、TTS合成播报；端到端交互时延≤2秒；支持通过语音调用机器人动作（如前进、后退、展示动作）及导航控制；支持人脸识别及自定义VIP迎宾。 |
| 10 | 自主导航与避障 | 支持未知环境下的SLAM建图、自主路径规划及任务执行；动态障碍物避障响应时间≤500ms；低矮障碍物识别：可识别距离1m、高度0.2m及距离0.5m、高度0.8m的障碍物并绕行。 |
| 11 | 快速部署 | 自套件物理安装完成（上电并连接机器人）至机器人具备基础导览功能（语音唤醒、定点导航、避障）的整体部署时间≤5分钟。 设备快速组装：将套装各配件组装成一个完整背包的时间≤5分钟。 |
| 12 | 接口与供电 | 与机器人本体的通信接口至少包括：2个 Type-C接口、1个千兆以太网口、1个HDMI输出；提供明确的电源输入接口（电压、电流、功率标识），支持机器人本体供电或独立供电。 |

3.2. 设备规格要求

基本规格符合性：所有设备必须严格满足章节3.1中列出的每一项技术参数。

证明文件为产品文档：必须提供完整的产品规格说明书、用户手册。

3.3. 绿色节能

在绿色节能方面，供应商应充分考虑产品的维修性和升级性，延长其使用寿命；对产品设计应考虑回收利用的空间。产品应采用可拆卸和可升级设计，便于拆解和回收；应采用可降解、可回收或使用环保材料的包装，减少不必要的包装材料使用。

- 服务要求

  - 培训

卖方需提供针对买方技术人员、操作人员及维护人员的全方位培训。

培训内容：设备原理与结构、安全操作规程、日常维护保养、故障诊断与排除、基础编程与二次开发接口使用。

培训对象与时间：提供不少于8学时的现场集中培训。

交付物：提供完整的、中文编写的培训教材、操作手册及培训记录。

  - 系统安装、调试

卖方负责所有套件在指定地点的安装、调试及与机器人本体的联调。

负责完成套件与甲方现有机器人的通信联调、功能验证，确保套件可正常调用机器人运动、导航、语音交互等能力。

负责提供安装调试所需的专用工具、测试仪器及耗材。

安装调试过程须遵守现场安全规范，保持环境整洁。

  - 验收

到货验收：货物运抵后5个工作日内，核对型号、数量、外观及配件，签署《到货验收单》。

竣工验收：安装调试完成后进入一个月观察期，设备运行稳定、培训完成、文档交付后，签署《最终验收报告》，质保期开始。

  - 售后及技术服务要求

4.4.1 售后与技术服务描述

- 乙方应根据甲方要求，在甲方要求的时间内完成套件使用前所需的技术支持、软件使用培训、测试培训等工作。

- 乙方应具备完善的研发体系、高效的研发管理流程，并配置合理的技术团队和资源，以保证其技术支撑能力满足用户需求。

- 乙方应按照甲方要求安排相关人员进行技术培训。

- 乙方应在后续服务过程中，按甲方要求进行产品升级与维护。

- 免费为甲方提供服务咨询。

- 乙方负责对甲方进行技术培训，并建立技术支持热线，实施7×24小时技术支持服务。

4.4.2 质保与维修服务

1、质保期要求

乙方须承诺，对本项目所供全部设备及配件（包括背包壳体、AI算力模组、深度相机/视觉模组、无线麦克风系统、5G CPE、平板电脑、配套耗材等），自项目最终验收合格之日起，提供12个月的免费保修服务。

2、质保服务内容

保修期内，乙方应对保修范围内非人为因素造成的任何故障、缺陷或性能下降，免费进行修理或更换部件。乙方应在接到甲方故障通知后，按照本规范书第4.4.4条款约定的时限响应并解决问题。若乙方未及时承担保修责任，甲方有权自行或委托第三方维修，所产生的一切费用由乙方承担。对因货物在保修期间发生的质量缺陷造成的甲方和/或第三人财产和/或人身损失，乙方应予以赔偿。

4.4.3电话技术支持服务

乙方应具备提供7×24小时甲方电话服务能力，用于受理甲方的合作业务咨询、经甲方转派或者最终甲方提出的设备维护服务请求，乙方应对服务人员进行必要的技能与流程培训，提供服务过程中的升级咨询渠道；

乙方应视项目需求与约定，提供 “电话”维护服务渠道，可以是指定的上述官方客服电话或者维护责任人联系方式。

乙方承诺一般故障4小时内响应、8小时内到达现场，24小时内处理完毕，且按需求方的售后处理要求及时妥当的处理售后问题，不产生售后升级投诉。

乙方服务人员应按照甲方提供的材料与方法，进行设备保修期判定、设备保修范围判定、设备故障初步判定、报修详细信息记录等工作。并能提供甲方需要的技术指导资料，指导甲方正常使用或进行故障恢复等。

乙方应使用双方约定的信息系统或方式记录电话技术支持服务，并汇总上报给甲方。

4.4.4设备故障修复服务（含远程技术支持、现场技术支持）

乙方应保证产品的售后服务响应时间不超过24小时。

乙方服务人员应对甲方申报的故障进行远程指导解决。

乙方服务人员应配合甲方技术人员，进行故障信息的收集反馈、现场工作沟通等，推进故障修复。

远程无法解决，经协商需要现场解决的，乙方提供现场支持服务。在项目约定的到场时限、恢复时限内完成故障修复工作。

如在该项目约定的修复时限内不能修复故障的，应在项目约定的换修时限内，提供不低于同档次备用设备，不影响甲方使用。

4.4.5紧急事件的处理

乙方应提供故障排除服务，须在接到故障报警后24小时内提供解决方案，如遇到非人为造成的硬件故障，乙方应免费提供更换服务。

4.4.6技术文件与培训服务

乙方应按照甲方要求安排相关人员免费提供产品技术培训。其他服务还应包括免费的人员培训、现场测试培训、设备部署安装调试适配服务以及协助完成设备升级服务等。

  - 供货要求

合同签订后，卖方应在收到甲方订单起15天内完成全部设备的供货及安装调试准备工作。具体到货时间以买方通知为准。

- 服务商管理机制

- 合同签订后，创新研究院定期对服务商服务情况进行考核评估。

- 服务商在服务周期内发生以下情况的，创新研究院有权提前终止合同：

- 因不按创新研究院规定私自进行操作，造成创新研究院重大财产损失的（一次及以上）；

- 未得到创新研究院许可，私自将服务人员调离此项目的（一次及以上）。

- 硬件运输要求

由乙方提供的所有设备和材料具备适应多次搬运、装卸的坚固包装，包装应保证在仓储、运输、装卸过程中产品完好无损，并有减振、防冲击的措施。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同中规定的组装地点。乙方应提供匹配的航空运输箱设计，其尺寸取决于包装内容尺寸，且航空箱应符合其技术指标标准。

- 信息安全禁令

第一条：严禁未经批准私自将客户信息、公司经营数据、企业战略文档等机密材料以任何形式提供给外部人员。

第二条：严禁私自将公司的核心技术资料、核心程序代码等资料提供给工作无关第三方人员。

第三条：严禁利用工作之便违规查询、获取公司邮件、文件、客户信息等涉密信息。

第四条：严禁私自操作工作职责外的业务，如私自改动IT系统中的资金、套餐等生产数据。

第五条：严禁未经审批擅自开通、修改或删除各类账号权限。

第六条：严禁向第三方合作商透露项目底价、倾向性意见等敏感内容。

第七条：严禁泄漏生产帐号密码，个人帐号“谁申请、谁负责”，不得私自借予或借用个人账号，未经审批不得私自进入数据库使用生产账号进行任何操作。

第八条：严禁隐瞒信息安全事件不上报。

- 其他要求

乙方应对调试人员进行培训，并购买意外保险。

如调试过程中出现安全事故，乙方承担全部责任。

乙方须开具安全生产事故与我公司无关的责任申明，如提供服务过程中出现安全事故，乙方应承担全部责任。

在质保期内，若乙方提供的电源等原配件在应用过程中因产品质量问题出现爆炸等各类安全事故（非人为因素），造成人员伤亡及经济损失，乙方应承担全部责任。