# 技术评分表

# 采购包1：人形机器人设备

| 评分项 | 细化评分项 | 分值 | 评分标准 | 提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品性能测试 | 产品性能测试 | 45 | 应答方须逐项响应以下技术参数，总分45分。各子项分值已分别标注。 完全响应：若某一子项下的所有技术参数均应答满足，则该子项得满分。 标注“▲”的技术参数，不满足扣3分。未标注“▲”的技术参数，不满足扣2分。 扣分上限：每个子项的累计扣分不超过该子项的满分值（扣完为止，不产生负分）。 一.小型人形机器人-教育应用型（13分） 1.尺寸重量：身高小于1.3m，带电池重量不大于26kg； 2.整机自由度≥24，单腿自由度≥6个；腰部自由度≥2个；单手臂自由度≥5个； 3.传感器配置双目相机、麦克风阵列和扬声器； ▲4.支持二次开发，及提供机器人模型和仿真接口； ▲5.具备超大关节运动空间：腰部关节：Y±145°、R±25°，膝关节：-10~+145°，髋关节：Y±155°、P-165~+145°、R-50~+100°。 ▲6.配置≥100Tops拓展坞，提供AI算法技术支持。 二.人形机器人-灵巧操作型（20分） 1.站立尺寸：高度大于1300mm； 2.总自由度≥41个，单手臂自由度≥7个，腰部自由度≥3个； ▲3.支持配备至少2只五指灵巧手； 4.膝关节最大扭矩≥120N.m； 5.手臂最大负载≥3kg； 6.手臂臂展≥0.45m； ▲7.全关节中空内走线设计； ▲8.具备≥100Tops超大算力的拓展坞； 9.支持OTA升级及二次开发。 三.轮式机器人-交互感知型（12分） 1.整机自由度≥31个；腰部自由度≥2个；单手臂自由度≥7个；手部自由度≥6个； 2.配置头部高清相机×1，且分辨率不小于3600*1200； 3.配置手腕高清相机×1，且分辨率不小于1920*1080； 4.支持智能OTA升级及支持二次开发； ▲5.支持配置五指灵巧手，含触觉感知：压力，摩擦力，方向等； ▲6.搭载算力不小于100Tops。 | 产品规格说明书：应包含设备完整的技术参数、性能指标等内容，并加盖应答人公章。 |
| 供货能力 | 供货周期 | 10 | 应答人承诺的供货期满足询比文件要求（订单下达的【30日】内）的基础上，供货期每缩短2天，加2分，最多得10分。 | 提供承诺函。 |
| 售后服务方案 | 服务响应 | 4 | 承诺一般故障4小时内响应、8小时内到达现场，且按需求方的售后处理要求及时妥当的处理售后问题，不产生售后升级投诉，得4分；否则不得分。 | 提供承诺函。 |
|  | 质保期限 | 6 | 应答人承诺的质保期满足询比文件要求： 1、在整机质保期不少于12个月的基础上，质保期每增加4个月，加1分，最多得3分。 2、在运动部件质保期不少于12个月的基础上，质保期每增加4个月，加1分，最多得3分。 | 提供承诺函。 |
|  | 售后服务方案 | 10 | 针对应答人的售后服务流程及方案进行打分： 1、流程详细合理，可执行性强得(7,10]分； 2、流程较详细合理，可执行性较强得(4,7]分； 3、流程合理性和可执行性一般得（0,4]分； 4、未提供得0分 |  |
| 支撑能力 | 支撑能力 | 5 | 在浙江省已有专门的服务团队，且专业技术人员不少于5人，或承诺成交后30日内在浙江省配置服务团队，且专业技术人员不少于5人，得5分。其余情况不得分。 | 提供营业执照或房产证明或办公场所租赁协议或承诺函并附拟派人员清单 |
| 经验业绩 | 经验业绩 | 10 | 1、自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至应答截止日，合同内容包含人形机器人相关销售或应用，且单个合同含税金额不少于30万元，并同时提供相对应的发票至少【一张】，每份得1分。本项最高得5分： 2、提供的有效合同中含税金额累计达到200万，得2分，在此基础上每增加50万加1分，本项最高得5分。 | 1.合同需提供与应答人签订的合同关键页扫描件【包括但不限于合同首页、金额页（如合同未明确具体金额，另需提供结算发票扫描件）、体现合同主要内容的页、合同生效页、签字盖章页】； 2.提供与该合同相对应的至少【一】张发票电子文档及发票查询结果截图，发票认定的基本要素包括：1）购买方和销售方名称须与有效合同签章的双方单位名称（含分支机构）一致；2）发票开具时间须在20【23】年【1】月【1】日至【公告发布之日】之间，且不得早于合同生效日期；3）该发票在国家或地方税务局官网的查询结果截图，截图必须包含相关查询网页的地址栏信息。 3.合同未明确具体金额的，以认定的发票累计含税金额为准； 4.以合同签订时间为准。若双方签订日期不一致，则以签订时间后者为准，体现单方时间的以该时间为准。如合同另行约定合同生效之日，则以合同生效之日为准； 5.合同签字盖章页须具有双方盖章或签字，但如合同约定合同应当签字并盖章生效的，则合同应当签字并盖章，否则该合同不予认定。 6.若合同扫描件金额模糊不清或合同签订日期、签字盖章无法辨识的，该合同均不予认定；发票不予认定或未提供发票的对应合同不予认定。 |
| 质量保障方案 | 质量保障方案 | 10 | 结合本项目特点，对质量保障方案的优劣进行评分： 1、阐述详细合理，逻辑清晰严谨，可执行性强得(7,10]分； 2、阐述较详细合理，逻辑较清晰严谨，可执行性较强得(4,7]分； 3、阐述合理性、逻辑性和可执行性一般得(0，4]分； 4、未提供或方案内容不完整得0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

# 采购包2：四足机器人设备

| 评分项 | 细化评分项 | 分值 | 评分标准 | 提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品性能测试 | 产品性能测试 | 45 | 应答方须逐项响应以下技术参数，总分45分。各子项分值已分别标注。 完全响应：若某一子项下的所有技术参数均应答满足，则该子项得满分。 标注“▲”的技术参数，不满足扣3分。未标注“▲”的技术参数，不满足扣2分。 扣分上限：每个子项的累计扣分不超过该子项的满分值（扣完为止，不产生负分）。 一、小型四足机器人-赛事娱乐型（13分） 1.最大运动速度≥3.5m/s； 2. 连续攀爬楼梯高度≥15cm； ▲3.最大爬坡角度≥40°； ▲4.标准动作至少包含其中5种（站立、卧倒、爬起、俯身向身、水平转身；向前跳、向上跳、后空翻、双腿站立、打招呼）； ▲5.支持扩展不小于40 TOPS算力的拓展坞。 二.中型四足轮式机器人-工业巡检型B（16分） 1.带电池重量不大于53kg； 2.有效负载能力不小于20kg； 3.续航能力：空载运动续航：不小于4h；负载续航不小于：2.5h； 4.运动能力：最高速度大于5m/s，可攀爬斜坡最大坡度≥45°，可攀爬连续楼梯最大高度≥28cm； ▲5.整机防护IP56-IP67（提供第三方测试报告）； ▲6.搭载8核以上高性能CPU，配置激光雷达×2、高清相机×1； ▲7.支持二次开发，具备SLAM定位建图、自主导航、稳定避障、点云环视、照明灯、高清图传、自主充电等功能。 三.大型四足机器人-高负载行业应用型（16分） 1.整机重量（含电池）不大于86kg； 2.持续行走负载大于40kg； 3.续航能力：空载最大续航里程不低于：29km，40kg 负载最大续航里程不低于：25km； 4.运动能力：最大移动速度不小于：15km/h，最大台阶高度不小于 20cm； ▲5.支持正向爬上爬下能力，且高度不低于 40cm 台阶； ▲6.整机防护等级≥IP67（提供第三方测试报告）； ▲7.配备32线车规级3D雷达，配备导航算法含SDK。 | 1、产品规格说明书：应包含设备完整的技术参数、性能指标等内容，并加盖应答人公章。 2、检测报告：须由具备CMA资质的第三方检测机构出具，报告内容应包含对应技术参数的检测结果，且结果为合格或满足要求。报告中应能体现被测设备的型号。 |
| 供货能力 | 供货周期 | 10 | 应答人承诺的供货期满足询比文件要求（订单下达的【30日】内）的基础上，供货期每缩2天，加2分，最多得10分。 | 提供承诺函。 |
| 售后服务方案 | 服务响应 | 4 | 承诺一般故障4小时内响应、8小时内到达现场，且按需求方的售后处理要求及时妥当的处理售后问题，不产生售后升级投诉，得4分；否则不得分。 | 提供承诺函。 |
|  | 质保期限 | 6 | 应答人承诺的质保期满足询比文件要求： 1、在整机质保期不少于12个月的基础上，质保期每增加4个月，加1分，最多得3分。 2、在运动部件质保期不少于6个月的基础上，质保期每增加4个月，加1分，最多得3分。 | 提供承诺函。 |
|  | 售后服务方案 | 10 | 针对应答人的售后服务流程及方案进行打分： 1、流程详细合理，可执行性强得(7,10]分； 2、流程较详细合理，可执行性较强得(4,7]分； 3、流程合理性和可执行性一般得（0,4]分； 4、未提供得0分 |  |
| 支撑能力 | 支撑能力 | 5 | 在浙江省已有专门的服务团队，且专业技术人员不少于5人，或承诺成交后30日内在浙江省配置服务团队，且专业技术人员不少于5人，得5分。其余情况不得分。 | 提供营业执照或房产证明或办公场所租赁协议或承诺函并附拟派人员清单 |
| 经验业绩 | 经验业绩 | 10 | 1、自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至应答截止日，合同内容包含四足机器人、机器狗相关销售或应用，且单个合同含税金额不少于30万元，并同时提供相对应的发票至少【一张】，每份得1分。本项最高得5分： 2、提供的有效合同中含税金额累计达到200万，得2分，在此基础上每增加50万加1分，本项最高得5分。 | 1.合同需提供与应答人签订的合同关键页扫描件【包括但不限于合同首页、金额页（如合同未明确具体金额，另需提供结算发票扫描件）、体现合同主要内容的页、合同生效页、签字盖章页】； 2.提供与该合同相对应的至少【一】张发票电子文档及发票查询结果截图，发票认定的基本要素包括：1）购买方和销售方名称须与有效合同签章的双方单位名称（含分支机构）一致；2）发票开具时间须在 20【23】年【1】月【1】日至【公告发布之日】之间，且不得早于合同生效日期；3）该发票在国家或地方税务局官网的查询结果截图，截图必须包含相关查询网页的地址栏信息。 3.合同未明确具体金额的，以认定的发票累计含税金额为准； 4.以合同签订时间为准。若双方签订日期不一致，则以签订时间后者为准，体现单方时间的以该时间为准。如合同另行约定合同生效之日，则以合同生效之日为准； 5.合同签字盖章页须具有双方盖章或签字，但如合同约定合同应当签字并盖章生效的，则合同应当签字并盖章，否则该合同不予认定。 6.若合同扫描件金额模糊不清或合同签订日期、签字盖章无法辨识的，该合同均不予认定；发票不予认定或未提供发票的对应合同不予认定。 |
| 质量保障方案 | 质量保障方案 | 10 | 结合本项目特点，对质量保障方案的优劣进行评分： 1、阐述详细合理，逻辑清晰严谨，可执行性强得(7,10]分； 2、阐述较详细合理，逻辑较清晰严谨，可执行性较强得(4,7]分； 3、阐述合理性、逻辑性和可执行性一般得(0，4]分； 4、未提供或方案内容不完整得0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

采购包3：算力拓展包设备

| 评分项 | 细化评分项 | 分值 | 评分标准 | 提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品性能测试 | 产品性能测试 | 46 | 针对“算力拓展包模组套件——算力拓展包（基础版）”的技术参数进行评审，应答方须逐项响应以下技术参数，总分46分。各子项分值已分别标注。 标注“▲的技术参数，完全满足得3分。未标注“▲”的技术参数，完全满足得2分。 一、集成部署能力（6分）（提供视频演示） ▲1、支持即插即用及免结构改造部署。 ▲2、背包壳体材质为铝合金，上装外部尺寸≤206mm×188mm×60mm；壳体尺寸≤165mm×115mm×60mm。 二、语音交互能力（12分）（提供视频演示） ▲3、支持唤醒、语音识别、语义理解；端到端交互时延≤2秒。 ▲4、支持通过语音调用机器人动作（如前进、后退、展示动作）。 ▲5、支持通过语音调用机器人导航控制。 ▲6、支持人脸识别及自定义VIP迎宾问候。 三、自主导航与避障能力（9分）（提供视频演示） ▲7、支持未知环境下的SLAM建图、自主路径规划及任务执行。 ▲8、动态障碍物避障响应时间≤500ms。 ▲9、障碍物识别并绕行。 四、快速部署能力（6分）（提供视频演示） ▲10、设备快速组装：将套装各配件组装成一个完整背包的时间≤5分钟。 ▲11、套件物理安装完成（上电并连接机器人）至机器人具备基础导览功能的整体部署时间≤5分钟。 五、接口与供电能力（3分）（提供视频演示） ▲12、背包与机器人本体及外设通信接口至少包括：2个Type_C接口、1个千兆以太网口、1个HDMI接口，并配套电源接口。 六、算力拓展能力（10分）（提供产品规格说明书） 13、AI算力≥40 TOPS，GPU具备不少于1024个AI加速核心。 14、CPU：≥6核Arm架构，主频≥1.5GHz。 15、内存：≥8GB LPDDR5。 16、功率范围7W~15W。 17、支持动态调频。 | 1、需提供视频演示的参数：▲1-12项（演示视频时间为15分钟以内，超过15分钟不得分，格式为windows自带软件可打开的格式）。 2、产品规格说明书：应包含设备完整的技术参数、性能指标等内容，并加盖应答人公章。 |
| 应答产品样品外观 | 应答产品样品外观 | 5 | 根据机器人能力拓展背包样品美观程度、工艺水平进行比较打分： 外观精美，工艺水平高得（4，5]分； 外观比较精美，工艺水平较好得（1，3]分； 外观粗糙或工艺水平差得（0，1]分。 未提供或少提供样品得0分。 | 提供应答产品样品（外壳） |
| 供货能力 | 供货周期 | 10 | 应答人承诺的供货期满足询比文件要求（订单下达的【15日】内）的基础上，供货期每缩1天，加2分，最多得10分。 | 提供承诺函。 |
| 售后服务方案 | 服务响应 | 3 | 承诺一般故障4小时内响应、8小时内到达现场，且按需求方的售后处理要求及时妥当的处理售后问题，不产生售后升级投诉，得3分；否则不得分。 | 提供承诺函。 |
|  | 质保期限 | 6 | 应答人承诺的质保期满足询比文件要求所供全部设备及配件质保期不少于12个月的基础上，质保期每增加4个月，加2分，最多得6分。 | 提供承诺函。 |
|  | 售后服务方案 | 10 | 针对应答人的售后服务流程及方案进行打分： 1、流程详细合理，可执行性强得(7，10]分； 2、流程较详细合理，可执行性较强得(4，7]分； 3、流程合理性和可执行性一般得（0，4]分； 4、未提供得0分 |  |
| 支撑能力 | 支撑能力 | 5 | 在浙江省已有专门的服务团队，且专业技术人员不少于5人，或承诺成交后30日内在浙江省配置服务团队，且专业技术人员不少于5人，得5分。其余情况不得分。 | 提供营业执照或房产证明或办公场所租赁协议或承诺函并附拟派人员清单 |
| 经验业绩 | 经验业绩 | 10 | 1、自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至应答截止日，合同内容包含具身智能机器人及配件等相关内容的销售或应用，且含税金额大于30万,并同时提供相对应的发票至少【一张】，每例合同得2分。本项最高得6分： 2、提供的有效合同含税金额累计达到200万，得2分，在此基础上每增加50万加1分，本项最高得4分。 | 1.合同需提供与应答人签订的合同关键页扫描件【包括但不限于合同首页、金额页（如合同未明确具体金额，另需提供结算发票扫描件）、体现合同主要内容的页、合同生效页、签字盖章页】； 2.提供与该合同相对应的至少【一】张发票电子文档及发票查询结果截图，发票认定的基本要素包括：1）购买方和销售方名称须与有效合同签章的双方单位名称（含分支机构）一致；2）发票开具时间须在 20【23】年【1】月【1】日至【公告发布之日】之间，且不得早于合同生效日期；3）该发票在国家或地方税务局官网的查询结果截图，截图必须包含相关查询网页的地址栏信息。 3.合同未明确具体金额的，以认定的发票累计含税金额为准； 4.以合同签订时间为准。若双方签订日期不一致，则以签订时间后者为准，体现单方时间的以该时间为准。如合同另行约定合同生效之日，则以合同生效之日为准； 5.合同签字盖章页须具有双方盖章或签字，但如合同约定合同应当签字并盖章生效的，则合同应当签字并盖章，否则该合同不予认定。 6.若合同扫描件金额模糊不清或合同签订日期、签字盖章无法辨识的，该合同均不予认定；发票不予认定或未提供发票的对应合同不予认定。 |
| 质量保障方案 | 质量保障方案 | 5 | 结合本项目特点，对质量保障方案的优劣进行评分： 1、阐述详细合理，逻辑清晰严谨，可执行性强得(3，5]分； 2、阐述较详细合理，逻辑较清晰严谨，可执行性较强得(1，3]分； 3、阐述合理性、逻辑性和可执行性一般得(0，1]分； 4、未提供或方案内容不完整得0分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |